T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI

HERKESE AÇIK İHALE USULÜYLE “FUAR ÇADIRI KİRALAMA HİZMET ALIMI” İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

İşin Nevi ve Miktarı

MADDE 1

(1) İşin Konusu:

Zonguldak Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde 29 Eylül-02 Ekim 2016 tarihleri arasında “Farmers Fair Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı” adında bir fuar düzenlenmesi planlanmaktadır. Gerçekleştirilmesi planlanan fuar için yaklaşık 5.000 m2’lik bir alan ihtiyacı söz konusudur. Fuar alanı için hâlihazırda Çaycuma Belediyesi tarafından yapılan kapalı pazar alanı yanına gerekli aksamlarıyla birlikte 3.000 m2 fuar çadırı kurulacaktır. Bu bağlamda, aşağıda belirtilen kapsam ve şartlar dâhilinde fuar çadırı kiralama hizmet alımı gerçekleştirilecektir.

(2) İşin Yapılacağı Yer:

Zonguldak ili Çaycuma ilçesinde yer alan kapalı pazar alanı yanına 3.000 m2 fuar çadırı kurulması işidir. Çaycuma Mevcut Pazar Yeri Yanı (Filyos Irmağı Kenarı) Çaycuma / Zonguldak.

(3) İşin Süresi:

Farmers Fair Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı 29 Eylül 2016 tarihinde başlayıp 02 Ekim 2016 tarihinde son bulacak olup toplam 4(dört) gün sürecektir. Bu şartnameye konu olan fuar çadırı fuardan en geç 24 Eylül 2016 tarihinde kurulu vaziyette İdare’ye eksiksiz olarak teslim edilecektir. Fuar 02 Ekim 2016 tarihinde son bulacak olup bu tarihten itibaren en geç 4(dört) gün içerisinde çadır söküm işi tamamlanmış olacaktır.

Teknik Özellikler

MADDE 2

Fuar çadırı aşağıdaki teknik özelliklere haiz olacaktır;

- Ölçüler

| En (±%2) | Boy (±%2) | Yükseklik (±%2) | Kapalı Alan (±%2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 m | 100 m | 4 m. | 3.000 m2 |

- Taşıyıcı Konstrüksiyon

  - Ana taşıyıcı konstrüksiyon 250(±%2)x120(±%2)x5(±%2) mm karakteristik ebatları haiz ekstrüde alüminyum alaşım kutu profil ve sıcak daldırma galvanizli çelik bağlantı elemanlarından imal edilmiş olacaktır.

  - Söz konusu yapının asgari kenar yüksekliği 4,00 (±%2) metre, mahya yüksekliği en az 7,25 (±%2) metre olacaktır.

  - Mahya ve köşe bağlantıları, dairesel kesitli çelik payandalar ile takviye edilmiş olacaktır.

  - Alüminyum profil üzerinde çatı ve cephe örtülerinin monte edileceği dört adet özel lineer kanal bulunmalıdır.

  - Bağlantı elemanları için St37 ve/veya üstü dayanımda çelik profil ve saç malzeme kullanılmalıdır.

  - Çelik parçalar sıcak daldırma galvaniz prosesine tabi tutulmalıdır.

  - 8.8 ve/veya 10.8 kalitede somun, cıvata ve pulları (aksi belirtilmedikçe elektro galvanizli) kullanılmalıdır.

  - Fuar çadırı en az saatte 100 km’lik rüzgar yükünü rahatlıkla taşıyabilecek nitelikte olacaktır.

- Membran Çatı Örtüsü ve Cephe Üçgenleri ile Yan ve Cephe Örtüleri

  - Mimari tatbikatlara uygun olarak geliştirilmiş ve üretilmiş olmalıdır.

  - 1100 Denye iplikten atkı ve çözgüleri haiz endüstriyel nitelikte bir dokuma olmalıdır.

  - Dokumanın atkı ve çözgülerine ön gerilme verilerek esnemesi alınmış ve her iki yüzü opak beyaz renkli PVC doku ile kaplanmış olmalıdır.

  - Birim kütlesi asgari 750 gram/m2 olarak ölçülmelidir.

  - Alev yürütmez olmalıdır.

  - Membran çatı örtüsü ve cephe üçgenlerinin ışık geçirgenliği %0 olmalıdır.

  - Malzeme üreticisi ISO 9002 belgesine haiz olmalıdır.

  - PVC kaplı mimari tekstil örtünün taşıyıcı alüminyum profile tespiti, örtünün kendi ağırlığı, ön germe yükleri ile rüzgâr ve kar yüklerinin lineer bağlantı hattı boyunca homojen dağılımını sağlayacaktır.

Görev İcrasında Uyulması Gereken Hususlar ile Yüklenicinin Görev ve Yükümlülükleri

MADDE 3

- Fuar öncesi çadırın nakli ve fuar alanına kurulması, fuar süresince çadırla ilgili meydana gelebilecek eksikliklerin giderilmesi ve fuar sonrası çadırın sökülmesi işlerinden tamamen yüklenici sorumlu olacaktır.

- Yüklenici, iş süresince öncesi ve sonrası da dâhil olmak üzere iş sağlığı ve güvenliği açısından ilgili mevzuat gereği yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır.

- İşin yapılmasından dolayı üçüncü kişilere verilecek herhangi bir zarardan yüklenici sorumlu olacaktır.

- Yangın riskine karşı fuar çadırı için her türlü tedbir yüklenici tarafından alınacaktır. (Yangın söndürme alet ve ekipmanlarının hazır bulundurulması vb.)

- Gerekli ilkyardım malzemesi ve ekipmanı işin kurulumundan sökümüne kadar fuar alanında yüklenici tarafından hazır bulundurulacaktır.

- Fuar çadırı aydınlatma ve kapıları ile elektrik panosu bu iş kapsamında yüklenici tarafından sağlanacak ve montajı gerçekleştirilecektir.

- Çadır sistemi için her biri 2380 (±%2) x 2120 (±%2) mm ebadında 2 (iki) adet PVC kaplı alüminyum doğramalı ve pencereli çift kanatlı kapı olacaktır.

- Giriş için 5mX10m kapı çadırı olacaktır.

- Çadırın 3-4 ayrı yerine Acil Çıkış Kapısı konacaktır. Bunlar firma tarafından yapılacaktır.

  - Mevcut pazar alanıyla birleşimin yapılması yükleniciye aittir. Kapalı alan ile Çadırı birbirine bağlayan (4mX5m ) bir tünel yapılacaktır.

  - Fuar alanında gerekli ön rüzgâr ölçümlerinin yapılması, alanın incelenmesi ve gerekli tüm teknik gereksinimlerin karşılanması Yükleniciye aittir.

  - Yüklenici bu işe fiyat vererek çadır kurulacak alanın uygun olduğunu, işi gerçekleştirmek için her türlü mühendislik hesaplarını ve rüzgâr ölçümleri yaptığını kabul ve beyan eder.

  - İşin kurulumu ve gerçekleştirilmesi esnasında yüklenici her surette en az bir teknik personelini fuar alanında hazır bulunduracaktır. Teknik personel olası aksaklıklara anında müdahale edecek, gerektiği takdirde ilave personel ve/veya teçhizatın iş yerine gelmesini temin edecektir.

Fuarın Gerçekleştirilmesi İçin Gerekli Olan Diğer İşler

MADDE 4

- Fuar çadırının tabanı ahşap platform ile yükseltilecektir. Platformun temini, montajı ve demontajı ile fuar boyunca korunması yükleniciye ait olacaktır. Platform; Çadır sistemi içine 8x10 (±%2)cm en ve 490 (±%2)cm boyundaki kalaslar üzerine yerleştirilen 10x490 (±%2) cm ebatlarındaki alüminyum klavuzlar yardımı ile 490x50 (±%2) cm ebatlarında plywood zemin plakaları yerleştirmek suretiyle oluşturulacaktır. Platform yerden 12(±%2)cm yükseltilmiş ve toplam 3.000 (±%2) m2 alana haiz yükseltilmiş zemin şeklinde olmalıdır.

- Fuar çadırının yere sabitlenmesi ve rüzgârlardan en az şekilde etkilenmesi için mevcut alanın özellikleri dikkate alındığında (dolgu alanı üzerinde beton parke zemin) her bir çadır ayağı için en az 3 tonluk beton bloklarla sabitleme yapmanın en uygun çözümlerden biri olduğu görülmüştür.  Söz konusu sabitleme için ilgili beton ağırlıkların temin edilmesi, nakliyesi vb. her türlü iş ve işlemler yüklenici tarafından gerçekleştirilecektir.

- Fuar çadırının içi, giriş kısmı ve acil çıkış kapılarının açıldığı mahallerin aydınlatması için gerekli kablolar, aydınlatma ekipmanları ve teçhizatlar yüklenici tarafından temin edilecek, montajı yapılacak ve fuar boyunca eksiksiz şekilde çalışması sağlanacaktır.

Zarar ve Ziyanın Tazmini

MADDE 5

Yüklenici çalışma esnasında meydana gelecek zarar ve hasar tazmininden mükelleftir. Zarar ve hasarlar yükleniciye yazılı olarak bildirildikten sonra 3 (üç) gün içerisinde giderilecektir. Giderilmeyen zarar ve hasarların Ajansça karşılanacak masrafları Yüklenici ilk aylık istihkakından kesilecektir.

İş Emniyet ve Sağlık Tedbirleri

MADDE 6

Yüklenici hiçbir ihtar ve ikaza gerek kalmaksızın gerekli görülen her türlü tedbirleri zamanında almak ve kazalardan korunma usul ve çarelerini personele öğretmekle mükellef olup, bu hususta her türlü sorumluluk Yükleniciye aittir.

Diğer Hususlar

MADDE 7

- Sigortasız işçi çalıştırılamayacak, işçi çıkarılması ve istifa gibi nedenlerle ayrılan işçilerin yerine işçi alındığında idare bilgilendirilecektir. İstenildiğinde tespit edilen işçilerin sigortalı olup olmadıkları kontrol edilecektir. Yüklenici bu kişilere ait sigorta prim beyannameleri ile maaş bordrolarını istihkak ödenmeden önce Ajans Genel Sekreterliğine ibraz etmek zorundadır. Bu yapılmadığı veya sigortasız çalıştırıldığı tespit edilen her işçi için Ajansımızda çalışmamış muamelesi yapılacak ve her işçi başına tespit edilen miktarda aylık olarak ceza kesilecektir.

- Yüklenici firma tarafından işyeri mahallerinde çalıştırmış olduğu işçilerin uğrayacağı iş kazası (ölüm, yaralanma) meslek hastalığı ve benzeri olaylar nedeniyle doğacak her türlü hukuki ve cezai sorumluluk yüklenici firmaya aittir.

- İhale konusu işe ilişkin çalıştırılan personelle ilgili olarak 4857 sayılı İş Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile ilgili mevzuat gereğince işverene ait olan tüm yükümlülüklerden Yüklenici sorumludur. Yüklenicinin sözkonusu yükümlülükleri yerine getirmemesi veya başka bir nedenle İdarenin ilgili işçilerden kaynaklanan herhangi bir adla ödeme yapması durumunda ilgili miktar faizi ve masrafları ile birlikte Yükleniciden tahsil edilir.

- Yüklenici; kendi personelinin Kurum ve Kurum dışında kalan kişi ve kuruluşlara vereceği her türlü zarar, ziyan ile üçüncü şahıslar tarafından, meydana getirilecek zarar ve ziyandan sorumlu olacaktır.

Fiyatlandırma

MADDE 8

İş kapsamında fiyat teklifi verilirken yukarıda belirtilen tüm sorumluluklar ve masraf kalemleri dâhilinde teklif verilecektir. Teklif işin tamamını kapsayacak şekilde olacak bu iş için kısmi teklif verilmeyecektir. Teklif Türk Lirası cinsinden verilecektir.

MADDE 9

Bu Teknik Şartname iş bu madde dâhil 9 maddeden oluşmaktadır.

AJANS GENEL SEKRETERLİĞİ